PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45443000-4 Roboty elewacyjne

45261400-8 Pokrywanie

NAZWA INWESTYCJI	:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku po dawnej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy "Regionalne Centrum Produktu Lokalnego"

ADRES INWESTYCJI	:	Pętkowice; dz. nr 555/9; 558/7; 561; 1608/2 gmina Bałtów INWESTOR	:	STOWARZYSZENIE LGD "KRZEMIENNY KRĄG" ADRES INWESTORA	:	Bałtów 55 27-423 Bałtów

BRANŻA	:	budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :	…. DATA OPRACOWANIA	:	.

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania 2023-04-25

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tynki i okładziny |  |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 259.10 | m2 m2 | 259.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 259.10 |
| 26 | KNR AT-32 | Ręczne przygotowanie podłoża ściany | m2 |  |  |
| d.5 | 0105-01 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 201.31 | m2 | 201.31 |  |
|  |  | (2.96*4+3.66*2)*3.30 | m2 | 63.23 |  |
|  |  | 4.92*2*3.30 | m2 | 32.47 |  |
|  |  | 5.18*3.30-1.30*2.30 | m2 | 14.10 |  |
|  |  | 1.0*1.84*3+0.30*2.30*4 | m2 | 8.28 |  |
|  |  | (2.34*2+2.18*4+1.05*2)*3 | m2 | 46.50 |  |
|  | korekta | -1.80 | m2 | -1.80 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  | korekta | -2.0 | m2 | -2.00 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  |  | (1.94*4+2.21*8+1.45*8)*3.0 | m2 | 111.12 |  |
|  | korekta | -1.80*4 | m2 | -7.20 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  | korekta | -2.0*2 | m2 | -4.00 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 462.01 |
| 27 d.5 | KNR 4-01 0710-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 106.53<pom7> 94.78<pom3> | m2 m2 m2 | 106.53 94.78 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 201.31 |
| 28 | KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jedno- | m2 |  |  |
| d.5 | 0102-03 | warstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | (2.96*4+3.66*2)*3.30 | m2 | 63.23 |  |
|  |  | 4.92*2*3.30 | m2 | 32.47 |  |
|  |  | 5.18*3.30-1.30*2.30 | m2 | 14.10 |  |
|  |  | 1.0*1.84*3+0.30*2.30*4 | m2 | 8.28 |  |
|  |  | (2.34*2+2.18*4+1.05*2)*3 | m2 | 46.50 |  |
|  | korekta | -1.80 | m2 | -1.80 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  | korekta | -2.0 | m2 | -2.00 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  |  | (1.94*4+2.21*8+1.45*8)*3.0 | m2 | 111.12 |  |

- 3 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | korekta drzwi korekta drzwi | -1.80*4 -2.0*2 | m2 m2 | -7.20 -4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260.70 |
| 29 | NNRNKB | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami o wym. 20x25 cm luzem na za- | m2 |  |  |
| d.5 | 202 0839-09 | prawie klejowej |  |  |  |
|  |  | (2.34*2+2.18*4+1.05*2)*3 | m2 | 46.50 |  |
|  | korekta | -1.80 | m2 | -1.80 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  | korekta | -2.0 | m2 | -2.00 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  |  | (1.94*4+2.21*8+1.45*8)*3.0 | m2 | 111.12 |  |
|  | korekta | -1.80*4 | m2 | -7.20 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  | korekta | -2.0*2 | m2 | -4.00 |  |
|  | drzwi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.62 |
| 30 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.5 | 202 1134-02 |  |  |  |  |
|  |  | 89.48 | m2 | 89.48 |  |
|  |  | 70.98 | m2 | 70.98 |  |
|  |  | 91.91 | m2 | 91.91 |  |
|  |  | 83.65 | m2 | 83.65 |  |
|  |  | 73.60 | m2 | 73.60 |  |
|  |  | 103.30 | m2 | 103.30 |  |
|  |  | 33.37 | m2 | 33.37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 546.29 |
| 31 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- | m2 |  |  |
| d.5 | 0815-04 | brykowanych i betonowych wylewanych |  |  |  |
|  |  | 89.48 | m2 | 89.48 |  |
|  |  | 70.98 | m2 | 70.98 |  |
|  |  | 91.91 | m2 | 91.91 |  |
|  |  | 83.65 | m2 | 83.65 |  |
|  |  | 73.60 | m2 | 73.60 |  |
|  |  | 103.30 | m2 | 103.30 |  |
|  |  | 33.37 | m2 | 33.37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 546.29 |
| 2 |  | Podłoża i posadzki |  |  |  |
| 32 d.6 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transpor- tem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 259.1*0.12 | m3 m3 | 31.09 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.09 |
| 33 d.6 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome podposadzkowe ( sama folia ) przyjęto wsp R=0,30 259.10 | m2 m2 | 259.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 259.10 |
| 34 d.6 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian posadzkowy EPS 200 036 gr 15 cm 259.10 | m2 m2 | 259.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 259.10 |
| 35 d.6 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome podposadzkowe ( sama folia ) przyjęto wsp R=0,30 259.10 | m2 m2 | 259.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 259.10 |
| 36 d.6 | NNRNKB 202 1128-01 analogia | (z.VI) Posadzki betonowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m2 | 259.10 -3.60 |  |
|  | korekta | 259.1 -3.60 | m2 m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.50 |
| 37 d.6 | NNRNKB 202 1129-03 analogia korekta | (z.VI) Posadzki betonowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Mikso- kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3.5 259.1 -3.60 | m2 m2 m2 | 259.10 -3.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.50 |
| 38 d.6 | KNR-W 2-02 1116-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 259.10 -3.60 |  |
|  | korekta | 259.1 -3.60 | m2 m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.50 |
| 39 d.6 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 |  |  |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | korekta | 259.1 -3.60 | m2 m2 | 259.10 -3.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.50 |
| 40 d.6 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 2*(8.70+5.28) 2*(5.92+5.17) 2*(9.19+5.17) 2*(5.18+7.89) 2*(5.18+6.32) 2*(3.66+2.96) 2*(10.96+5.18) 1.94*4+2.20+2.22+0.30*8 1.05*4+1.45*8 1.05*2+2.18*2 2.34*2+2.18*2 | m m m m m m m m m m m m | 27.96 22.18 28.72 26.14 23.00 13.24 32.28 14.58 15.80 6.46 9.04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 219.40 |
| 3 |  | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |
| 64 d.8 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1.32*2.0*14 0.85*2.0 1.32*1.50*9 1.50*1.50*2 | m2 m2 m2 m2 m2 | 36.96 1.70 17.82 4.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.98 |
| 65 d.8 | KNR 0-19 1023-11 analogia | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.32*2.35*2 2.40*2.35 | m2 m2 m2 | 6.20 5.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.84 |
| 66 d.8 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych 2.40*2.70 1.10*2.70 1.32*2.10 | m2 m2 m2 m2 | 6.48 2.97 2.77 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.22 |
| 67 d.8 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie i parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 15.30 | m2 m2 | 15.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.30 |
| 68 d.8 | KNR 2-02 2103-03 analogia | Podokienniki,marmur syntetyczny przyjęto wsp. dla R=0,50 | m |  |  |

- 6 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.50*14 1.0*1 | m m | 21.00 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.00 |
| 69 d.8 | KNR AT-12 0109-01 analogia | Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach - 3*1.0*2.05 5*0.90*2.05 1.32*2.30 1.37*2.30 1.29*2.30 1.20*2.30 1.0*2.05 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 6.15 9.22 3.04 3.15 2.97 2.76 2.05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.34 |
| 70 d.8 | KNR 2-02 1019-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o po- wierzchni do 2,5 m2 fabrycznie wykończone 1.32*2.30 1.37*2.30 1.29*2.30 1.20*2.30 1.0*2.05 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 3.04 3.15 2.97 2.76 2.05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.97 |
| 71 d.8 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-łazienkowe "100" 1.0*2.05*3 | m2 m2 | 6.15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.15 |
| 72 d.8 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-łazienkowe "90" 0.90*2.05*5 | m2 m2 | 9.22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.22 |
| 73 d.8 | KNR-W 4-01 0921-16 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 13.0 | szt. szt. | 13.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 4 |  | Elewacja |  |  |  |
| 4.1 |  | Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu styropian XPS gr 20 cm |  |  |  |
| 74 d.9.1 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 111.65 | m2 m2 | 111.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.65 |
| 75 d.9.1 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian płyty styropianowe XPS lambda 0,032 W/m*K gr 20 cm 111.65 | m2 m2 | 111.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.65 |
| 76 d.9.1 | KNR 0-17 2609-05 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po- mocą dybli plastikowych do ścian z betonu 558.0 | szt. szt. | 558.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 558.00 |
| 77 d.9.1 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia- nach 111.65 | m2 m2 | 111.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.65 |
| 78 d.9.1 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścia- nach 111.65 | m2 m2 | 111.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.65 |
| 79 d.9.1 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni- kiem metalowym 9.40 | m m | 9.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.40 |
| 80 d.9.1 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 151.95 | m2 m2 | 151.95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 151.95 |
| 81 d.9.1 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 151.95 | m2 m2 | 151.95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 151.95 |
| 82 d.9.1 | KNR-W 2-02 0606-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej folia kubełkowa 111.65 | m2 m2 | 111.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.65 |

- 7 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | Ocieplenie ścian cokołu powyżej poziomu terenu gr 20 cm |  |  |  |
| 83 d.9.2 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 50.90 | m2 m2 | 50.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.90 |
| 84 d.9.2 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym jednokrotnie 50.90 | m2 m2 | 50.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.90 |
| 85 d.9.2 | KNR 0-17 2608-05 | Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 50.90 | m2 m2 | 50.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.90 |
| 86 d.9.2 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian lambda EPS 0,032 W/m*K gr. 20 cm 50.90 | m2 m2 | 50.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.90 |
| 87 d.9.2 | KNR 0-17 2609-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po- mocą dybli plastikowych do ścian z cegły 255.0 | szt. szt. | 255.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.00 |
| 88 d.9.2 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia- nach 50.90 | m2 m2 | 50.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.90 |
| 89 d.9.2 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni- kiem metalowym 73.01 | m m | 73.01 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73.01 |
| 90 d.9.2 | KNR 0-17 0926-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 50.90 | m2 m2 | 50.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.90 |
| 91 d.9.2 | KNR 0-17 0929-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2,0 mm z gotowej mieszanki gramaplast wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 50.90 | m2 m2 | 50.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.90 |
| 92 d.9.2 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 13.77 | m2 m2 | 13.77 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.77 |
| 4.3 |  | Ocieplenie ścian zewnętrznch powyżej poziomu terenu gr 20 cm |  |  |  |
| 93 d.9.3 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 459.68 | m2 m2 | 459.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 459.68 |
| 94 d.9.3 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym jednokrotnie 459.68 | m2 m2 | 459.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 459.68 |
| 95 d.9.3 | KNR 0-17 2608-05 | Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 459.68 | m2 m2 | 459.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 459.68 |
| 96 d.9.3 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian lambda EPS 0,032 W/m*K gr. 20 cm 459.68 | m2 m2 | 459.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 459.68 |
| 97 d.9.3 | KNR 0-17 2609-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po- mocą dybli plastikowych do ścian z cegły 1839.0 | szt. szt. | 1839.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1839.00 |
| 98 d.9.3 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia- nach 459.68 | m2 m2 | 459.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 459.68 |
| 99 d.9.3 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni- kiem metalowym | m |  |  |

- 8 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 251.55 | m | 251.55 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 251.55 |
| 100 d.9.3 | KNR 0-17 0926-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 459.68 | m2 m2 | 459.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 459.68 |
| 101 d.9.3 | KNR 0-17 0929-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm z gotowej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod- łożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 459.68 | m2 m2 | 459.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 459.68 |
| 4.4 |  | Ocieplenie ościeży okien i drzwi |  |  |  |
| 102 d.9.4 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 52.13 | m2 m2 | 52.13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.13 |
| 103 d.9.4 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym jednokrotnie 52.13 | m2 m2 | 52.13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.13 |
| 104 d.9.4 | KNR 0-17 2609-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście- ży 52.13 | m2 m2 | 52.13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.13 |
| 105 d.9.4 | KNR 0-17 2609-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na oście- żach 52.13 | m2 m2 | 52.13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.13 |
| 106 d.9.4 | KNR 0-17 0926-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 52.13 | m2 m2 | 52.13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.13 |
| 107 d.9.4 | KNR 0-17 0929-05 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm z gotowej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod- łożuna ościeżach o szer. do 30 cm 52.13 | m2 m2 | 52.13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.13 |
| 5 |  | Barierki |  |  |  |
| 113 d.11 | KNR-W 2-02 1209-02 analogia | Balustrady balkonowe proste drewniane 52.30 | m m | 52.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.30 |
| 6 |  | Instalacja wodna |  |  |  |
| 114 d.12 | S-215 0600- 01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur stabilizowanych wkładką aluminiową o śr.zewn. i gr. ścianki 20/2,0 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych rury z polietylenu o śr.zewn. 20 mm 20.0 | m m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 115 d.12 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) 20.0 | m m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 116 d.12 | KNR-W 2-15 0132-02 analogia | Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 2.0 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 117 d.12 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 9.0 | szt. szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 118 d.12 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie z wyciągana wylewką o śr. nominalnej 15 mm 1.0 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 119 d.12 | KNR-W 2-15 0135-02 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm 1.0 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 120 d.12 | KNR-W 2-15 0116-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo- rów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 20.0 | szt. szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 7 |  | Instalacja kanalizacji |  |  |  |
| 121 d.13 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.0 | m m | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 122 d.13 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 12.0 | m m | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 123 d.13 | KNR-W 2-15 0222-02 | Rewizje z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |

- 10 -

m

m

m

m

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.0 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 124 d.13 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych 4.0 | podej. podej. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 125 d.13 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 11.0 | podej. podej. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 126 d.13 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 7.0 | kpl. kpl. | 7.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 127 d.13 | KNR-W 2-15 0230-02 parter | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnos- prawnych 1.0 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 128 d.13 | KNR-W 2-15 0229-05 piętro | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekacze 1.0 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 129 d.13 | KNR-W 2-15 0229-05 piętro | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce zlewozmywak w pomieszczeniu porządkowy 1.0 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 130 d.13 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3.0 | kpl. kpl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 131 d.13 | KNR-W 2-15 0233-03 parter | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych 1.0 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 132 d.13 | KNR-W 2-15 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 1.0 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 133 d.13 | KNR-W 2-15 0222-04 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach klejonych 2.0 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 134 d.13 | KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 analogia parter | Uchwyty dla osób niepełnosprawnych WC 1.0 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 135 d.13 | KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 analogia parter | Uchwyty dla osób niepełnosprawnych umywalkowe 1.0 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 136 d.13 | KNR-W 2-02 1215-01 | Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 3.0 | szt. szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 8 |  | Instalacja c.o. |  |  |  |
| 137 d.14 | KNR 0-31 0302-07 | Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy meandrowy - część insta- lacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 20 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 255.50 | m2 m2 | 255.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 255.50 |
| 138 d.14 | KNR 2-15 0404-02 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach 1168 | m m | 1168.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1168.00 |
| 9 |  | Instalacje elektryczna |  |  |  |
| 139 d.15 | KNR-W 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 350 | m m | 350.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.00 |
| 140 d.15 | KNR-W 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm 20 | otw. otw. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |

- 11 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 d.15 | KNR-W 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 350 | m m | 350.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.00 |
| 142 d.15 | KNR-W 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto- wych bruzdach na podłożu innym niż beton 400 | m m | 400.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.00 |
| 143 d.15 | KNR-W 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto- wych bruzdach na podłożu innym niż beton 350 | m m | 350.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.00 |
| 144 d.15 | KNR-W 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto- wych bruzdach na podłożu innym niż beton 40 | m m | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 145 d.15 | KNR-W 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 60 | szt. szt. | 60.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.00 |
| 146 d.15 | KNR-W 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mo- cowanych na zaprawę 60 | szt. szt. | 60.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.00 |
| 147 d.15 | KNR-W 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej 20 | szt. szt. | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 148 d.15 | KNR-W 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych 40 | szt. szt. | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 149 d.15 | KNR-W 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują- cych 1 | aparat aparat | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 150 d.15 | KNR-W 5-08 0402-03 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 151 d.15 | KNR-W 5-08 0502-05 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco- wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 38 | kpl. kpl. | 38.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.00 |
| 152 d.15 | KNR-W 5-08 0504-04 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy- kręcanych, przelotowych 38 | kpl. kpl. | 38.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.00 |
| 153 d.15 | KNR-W 4-03 0902-02 | Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) 30 | kpl. kpl. | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 154 d.15 | KNR-W 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 40 | pomiar . pomiar . | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 155 d.15 | KNR-W 4-03 1208-01 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo- wym 20 | pomiar pomiar | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 156 d.15 | KNR-W 4-03 1208-03 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo- wym 20 | pomiar pomiar | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 157 d.15 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 40 | pomiar pomiar | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 158 d.15 | KNR-W 4-03 1209-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 6 | prób. prób. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |

- 12 -